Сборка крыла.

Для сборки левой плоскости крыла необходимы следующие детали:

Собрать нервюры на полке, вставить лонжероны, приложить нижнюю половину задней кромки соблюдая шаг полки и метки на задней кромки.

Аккуратно приклеить.

Вклеить 6 уголков согласно схеме, 2 уголка вставлять на 1.5 – 2 мм между верхней и нижней пластиной задней кромки.

Приклеить пластины между корневыми нервюрами согласно схеме, предварительно подобрав и примерив их по месту посадки. На верхней пластине лобика ножом или шкуркой сделать фаску для стыковки к передней кромки.

Приклеить плотно прижимая пластины к предварительно промазанным клеем корневым нервюрам.

Закруглить острые углы под профиль нервюры.

Перед приклеиванием законцовки, обработать плоскость склейки бруском шкурки.

После сборки необходимо проверить места склейки деталей (нервюр, лонжеронов, полки и т.д.) и при необходимости проклеить в местах отсутствия прочного соединения.

Дать просохнуть крылу, обработать шкуркой и приступить к сборке второй плоскости.